| SỞ GDĐT QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC TRƯỜNG THPT ÂU CƠ (Đề gồm có 2 trang) | KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Công Nghệ – Lớp 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 403. |
| --- | --- |

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Trong các nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu là nhóm chỉ toàn các linh kiện tích cực?

A. Điôt, tranzito, tirixto, triac.	B. Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.

C. Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.	D. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.

Câu 2: Người ta phân Tranzito làm hai loại là:

A. Tranzito PPN và Tranzito NPP.	B. Tranzito PNP và Tranzito NPN.

C. Tranzito PPN và Tranzito NNP.	D. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

Câu 3: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa.	B. Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.

C. Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt.	D. Các tranzito sẽ bị hỏng.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của mạch chỉnh lưu cầu?

A. Dễ lọc.		B. Độ gợn sóng nhỏ.	C. Chịu điện áp ngược gấp đôi.	 D. Tần số sóng là 100Hz.

Câu 5: Tranzito PNP có:

A. 	             	           B.                        	C.                            	D.

Câu 6: Mạch điện chỉnh lưu có chức năng:

A. khuếch đại dòng điện và tín hiệu.	B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

C. là mạch điện ổn áp.					D. là mạch điện lọc nguồn.

Câu 7: Khi thiết kế mạch nguyên lý không cần qua giai đoạn nào sau đây:

A.Tính toán chọn linh kiện hợp lý. 	B. Thiết kế và lắp ráp trực tiếp mạch điện ngay từ ban đầu.

C. Đưa ra và chọn lựa phương án hợp lý.	             D. Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

Câu 8: Linh kiện điôt có:

A. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, K			B. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, G

C. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: K, G			D. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A1, A2

Câu 9: Một điện trở có giá trị 72x105KΩ ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là:

A. xanh lục, đỏ, ngân nhũ.	B. xanh lục, đỏ, xám, kim nhũ.

C. tím, đỏ, xám, kim nhũ.	D. tím, đỏ, xám, ngân nhũ.

Câu 10: Chọn câu sai: Điện trở là linh kiện điện tử dùng đề

A. khuếch đại dòng điện.            B. phân chia dòng điện.        C. hạn chế dòng điện.	     D. phân chia điện áp trong mạch.

Câu 11: Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi mắc phối hợp:

A. cuộn cảm với tụ điện.	B. cuộn cảm với điện trở.	C. điốt và tranzito.		D. tụ điện với điện trở.

Câu 12: Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có

A. 1 điốt.			B. 4 điốt.			C. 3 điốt.			D. 2 điốt.

Câu 13: Điốt bán dẫn có

A. 7 lớp tiếp giáp p – n.		B. 5 lớp tiếp giáp p – n.		C. 1 lớp tiếp giáp p – n.		D. 3 lớp tiếp giáp p – n.

Trang 1/MÃ ĐỀ 403

Câu 14: Nguồn điện một chiều không có khối chức năng nào sau đây.

A. mạch bảo vệ.			B. mạch khuếch đại.		C. mạch lọc nguồn.		D. mạch chỉnh lưu.

Câu 15: Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu xanh lục thì sai số của điện trở đó là:

A. 2%.                                         B. 5%.	C. 0,5%.	 D. 20%.

Câu 16: Có bao nhiêu cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều?

A. Một cách.        		B. Hai cách.			C. Ba cách.     			D. Bốn cách.

Câu 17: IC khuếch đại thuật toán được viết tắt là ?

A. OB.   			B. AO.				C. OA.				D. OP.

Câu 18: Tirixto chỉ dẫn điện khi…

A. UAK < 0 và UGK > 0.	             B. UAK < 0 và UGK < 0.		C. UAK > 0 và UGK > 0.		D. UAK > 0 và UGK < 0.

Câu 19: Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ:

A. Tăng, giảm tần số nguồn điện.	B. Tăng, giảm trị số dòng điện.

C. Tăng, giảm thời gian dẫn.	D. Tăng, giảm trị số điện áp.

Câu 20: Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần là do

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.    B. tần số dòng điện lớn.    C. điện áp đặt vào lớn.	   D. dòng điện qua cuộn cảm lớn.

Câu 21: Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn?

A. Cùng dấu và cùng pha nhau.	B. Ngược dấu và ngược pha nhau.

C. Ngược dấu và cùng pha nhau.	D. Cùng dấu và ngược pha nhau.

Câu 22: Đơn vị đo điện trở là:

A. Ôm					B. Fara			C. Henry		D. Oát

Câu 23: Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

A. Khối 2 và khối 4.	B. Khối 4 và khối 5.	C. Khối 1 và khối 2.	D. Khối 2 và khối 5.

Câu 24: Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

A. Tụ xoay.	B. Tụ giấy.	C. Tụ hóa.	D. Tụ gốm.

Câu 25: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là.

A. 34x105 Ω ±1%.	B. 34x105 Ω ±5%.	C. 34x105 Ω ±0,5%.	D. 34x105 KΩ ±5%.

Câu 26: Thiết kế mạch điện tử đơn giản thực hiện theo mấy nguyên tắc:

A. 3	B. 4	C. 5	D. 6

Câu 27: Chức năng nào dưới đây không phải của tranzito

A. là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng.	                          B. là linh kiện điện tử dùng để tạo xung.

C. là linh kiện điện tử dùng để chỉnh lưu.	             D. là linh kiện điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu.

Câu 28: Trong lớp tiếp giáp p – n

A. dòng điện có chiều tự do.	B. không có dòng điện qua lớp tiếp giáp.

C. dòng điện chủ yếu đi từ n sang p.	D. dòng điện chủ yếu đi từ p sang n .

Câu 29: Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có:

A. 2 loại mạch.	        	         B. 3 loại mạch.	    	 C. 4 loại mạch. 	      D. 5 loại mạch.

Câu 30: Phân loại mạch điện tử theo phương pháp gia công và xử lí tín hiệu thì có bao nhiêu loại?

A. 2 loại mạch.	        	        B. 3 loại mạch.	    	 C. 4 loại mạch. 	      D. 5 loại mạch.

------------- HẾT -------------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Trang 2/MÃ ĐỀ 403

Họ và tên học sinh: 	SBD: